Тубус ля удочек из пластиковой трубы

Отличный тубус получается из сантехнического инвентаря с использованием некоторых иных обиходных материалов. За основу берется ходовая пластиковая водопроводная труба диаметром 50 мм, которую легко приобрести в любом хозяйственном магазине.

Неплохо использовать аналогичную трубу для чехла для удочек диаметром 70 мм, но она встречается редко. Впрочем, в любом случае трубу впоследствии придется нагревать и вытягивать для того, чтобы выпирающие вперед колен пропускные кольца свободно проходили внутрь. Только в одном случае вытягивать придется больше, в другом — меньше.
На одном конце трубы имеется расширение с резиновым кольцом, которое легко закрыть с помощью специальной заводской заглушки, имеющей диаметр 50 мм, продающейся все в том же магазине. Однако этот вариант, так сказать, для ленивых и непритязательных. К тому же он затруднит последующую оклейку тубуса тканью, ведь в месте заглушки будет несколько выступающих ярусов.

Лучше поступить иначе. Отрезаем ножовкой по металлу часть трубы с переходом под заглушку. Нагреваем этот конец над огнем газовой плиты или на электроплитке. Пластик очень быстро становится податливым. Втолкнуть в него заглушку такого же диаметра проще простого. Кроме того, после остывания она намертво соединяется с трубой и представляет монолит. Остается лишь убрать острым ножом выпирающий ободок. В результате на этом конце нашего тубуса не будет ничего лишнего. Он выглядит очень эстетично.

Перед тем как намертво загонять заглушку в трубу, в нее стоит вложить прокладку из поролона или пористой мягкой подложки, используемой под ламинатную доску, чтобы обеспечить амортизацию снасти при транспортировке.
Теперь приступаем к верхней части тубуса, предварительно вымерив его общую длину и отрезав ножовкой по металлу лишний кусок.

На уровне второго конца тубуса-чехла для удилищ будут располагаться изнутри пропускные кольца спиннин-га (матча, фидера…). Поэтому для того, чтобы они свободно вошли, требуется опять же нагреть трубу и придать ей более плоскую форму.

Оттяжку размякшего от высокой температуры пластика легко произвести при помощи ручки обыкновенного молотка или любого аналогичного «рычага». Но этим «плавильные» работы не заканчиваются. Еще требуется выполнить подготовительные действия для установки крепежа ремня, который позволит носить тубус на плече.
Конечно, можно и тут пойти простым путем. Сделать вверху и внизу тубуса две пары отверстий, в них ввести колечки, которые «закусят» карабины. Однако в этом случае удилище будет изнутри цепляться и царапаться за металл крепежных колечек ремня. Поэтому места тубуса под крепеж ремня требуется опять же вытянуть. Вновь нагреваем трубу и шилом вытягиваем эти места наружу. Очередность операций с вытяжкой отдельных мест трубы может нарушаться. Одно другому не помеха. Основные работы позади, остается лишь оклеить тубус для удочки симпатичной тканью и изготовить крышку. В качестве ткани подойдут, например, старые рыбацкие непромокаемые брюки.

Отрезаем одну штанину, кроим и обертываем тканью предварительно зачищенный наждачной бумагой и намазанный клеем тубус. Чтобы дополнительно укрепить и окультурить шов, вырезаем из ткани трехсантиметровую полоску и проклеим ею шов поверху.

Крышку тубуса изготавливаем из плотного картона, поверху оклеив его натуральной кожей. Внутрь крышки вкладываем прокладку, аналогичную той, что использовалась в заглушке. Хорошо подогнутая крышка никогда не слетит, но если кто-то хочет ее закрепить дополнительно, можно приклеить липучки на корпус тубуса и крышки.
После этого остается лишь найти ремень для спиннингового чехла и пристегнуть его карабинчиками к крепежным кольцам или треугольникам, что сделать несложно.

Чехол-тубус для спиннинга готов!
