Перечислим компоненты, которые понадобятся для самодельной емкости:
· Кормушка метод, под которую будем делать емкость; 

· Прозрачная крышка от коробки для компакт дисков, она и будет использоваться для создания емкости; 

· Деревянный брусок, подходящего размера; 

· Две небольшие деревянные плашки; 

· Дрель; 

· Нож, стамеска для работы по дереву; 

· Технический фен; 

· Электролобзик; 

· Струбцина; 

· Наждачка, напильник; 

· Два деревянных чопика; 

Первым делом берем кормушку и прикладываем к бруску. Обводим контур отгруженной её стороны на дереве. Так как такая форма кормушки обладает вытянутым носиком, то просверливаем отверстие на глубине около 6мм, диаметром 5-8мм. Делаем это с двух сторон.

Теперь нам нужно вырезать намеченное отверстие для метода. Просверливаем насквозь через брусок несколько отверстий рядом, и соединяем их. Должен получиться паз для пилки лобзика.



Вырезаем по контуру.



Теперь самое трудное. Из полученной сердцевины, вырезаем полусферу. Высота ее должна быть на 5-10мм больше чем высота кормушки метод. Для начала роботы используем стамеску, ею удобно грубо снять ненужные углы. А потом доводим форму ножиком и хорошенько шлифуем в конце. Должно получиться что-то вроде такой формы.
[image: image6.jpg]AR SSUCTICE LT




Подбираем деревянные чопики под отверстия в этой сфере. И устанавливаем их. Они должны плотно сесть, если этого не произошло то можно укрепить их клеем. Форму крепим на деревянной плашке. Со стороны плашки можно прихватить саморезами или посадить форму на столярный клей. 



Форма для прессования кормушки метод готова.
[image: image9.jpg]‘eederist.ru





Складываем заготовки



Теперь дело техники. Берется обычная пластиковая крышка от коробки с компакт дисками (можно брать от обычной коробочки или от узкой) и техническим феном прогревается рядом с формой. Перед этим нужно приготовить струбцину и вторую плашку для закрепления. 

Прогревание можно делать и над газовой плитой. При любом варианте пластик нужно постоянно поворачивать, чтобы он равномерно прогревался и не допускать его скручивания. Как только он станет мягким и податливым, кладем его на выпуклую часть формы, и второй прижимаем. Накрываем емкость для кормушки второй плашкой и стягиваем струбциной. Лучше подождать минут 15-30 чтобы пластик полностью остыл и молекулы хорошо закрепились. 

Разбираем форму для самодельной емкости и получаем вот такую «ванночку» для метода.

Теперь фломастером обозначаем линии для обрезки и отрезаем лишний пластик.

Получили вот такую самодельную емкость для кормушки метод с прикормкой. 
[image: image17.jpg]Feederist.ru



Можно наделать их сразу несколько штук. Конечно, до фирменного варианта им далеко, но главное, что эти самодельные емкости делают те же функции, что и готовые заводские.
